# 联网医院（站点）远程会诊建议配置参数

1.音视频系统1套

1）支持H.323音视频协议

2）支持H.264数字视频编码标准

3）支持H.265数字视频编码标准（可选）

4）全向麦克风

5）扬声器/音响

6）摄像头可控制方向和远近

2.液晶显示屏2台

尺寸不小于50寸，分辨率1080p，HDMI接口，支架/挂墙附件

3.互联网

1）若是独立带宽：至少10Mbps，若是共享带宽：至少50Mbps

2）真网IP（每套配置一个，可选）

3）网络设备（根据医院实际情况可选）

4.计算机1套

1）普通显示器1台，分辨率至少1024*768

2）医用专业显示器（用于查看医学影像，可选）

3）主机：内存不少于4G，存储不少于256G，CPU主频不低于2.0GHz

4）鼠标、键盘

5.计算机外设

1）打印机（用于打印专家意见建议，可选）

2）医学影像胶片扫描仪（用于扫描胶片，可选）

3）普通扫描仪/高拍仪（用于扫描纸质病案，可选）

6.会诊场地要求

1）会诊间大小最好不小于30平米

2）会诊间按照解放军总医院要求制作背景墙

7.会诊资料传输接口(可选)

为实现高效、准确上传患者病例资料，建议站点医院HIS系统与远程会诊平台实现数据传输接口

注：技术咨询电话：010-55499175/66936926